TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_1_16

Laboratorní cvičení z biologie č. 16

Téma: Změny ve složení vydechovaného vzduchu

Zpracoval: Mgr. Lukáš Folk

Při dýchání dochází ke spotřebě kyslíku ze vzduchu a naopak dochází k růstu koncentrace oxidu uhličitého. Budeme-li mít zavřenou nádobu, můžeme zjišťovat, jak se mění složení vzduchu s každým nádechem a výdechem.

Návod:

Zapojte sondu pro měření množství O2 a sondu pro měření CO2 do Exploreru. Sondy zaveďte skrz zátky do plastové nádobky, kterou jste před tím „vyvětrali“, aby obsahovala vzduch stejného složení jako je v okolí. Změřte počáteční hodnoty kyslíku a oxidu uhličitého. Do nádoby dýchejte skrz trubičku, aby se do plic dostával vzduch pouze z nádoby a naopak, aby se vydechovaný vzduch dostával pouze do nádoby. Po každém nádechu a výdechu zaznamenejte hodnotu množství kyslíku a oxidu uhličitého - vždy je třeba určitou dobu počkat, aby se hodnoty z obou sond ustálily. Takto opakujte, dokud bude možné se z nádoby nadechovat.

Hodnotami doplňte tabulku v protokolu.

Z uvedených hodnot sestavte graf – množství kyslíku v závislosti na počtu nádechů a stejně tak množství oxidu uhličitého. Oboje hodnoty zpracovávejte do jednoho grafu – na vodorovné ose bude počet nádechů, na ose svislé množství plynů – pro každý z plynů zvolte vhodné jednotky, aby křivky byly „u sebe“ (množství oxidu uhličitého je podstatně menší než kyslíku, při použití stejného rozsahu jednotek pro oba plynu by byly křivky daleko od sebe). Jde nám o to, aby byly vidět sklony křivek.

Množství oxidu uhličitého lze měřit pouze v jednotkách ppm, pro měření kyslíku si můžete zvolit procenta nebo ppm. Přepínat jednotky můžete tak, že když měříte množství kyslíku, zmáčknete na Exploreru „OK“ a kurzorem najedete na jednotky. Po potvrzení můžete jednotky měnit.

Doplňující úkoly:

1) Co jsou to jednotky ppm?

2) V závěru zhodnoťte své pozorování.

Protokol                                                           Změny ve složení vydechovaného vzduchu

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Tabulka:

| Graf: počet nádechů/výdechů | množství kyslíku (ppm) | množství CO2 (ppm) |
| --- | --- | --- |

Co je ppm?

Závěr: