TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_1_18

Laboratorní cvičení z biologie č. 18

Téma: Měření srdeční činnosti - EKG

Zpracoval: Mgr. Lukáš Folk

Aktivitu srdce můžeme sledovat více způsoby. Mezi ty nejčastější patří srdeční frekvence a krevní tlak. Další možností je měření EKG, které nám dává ucelený obraz o aktivitě srdce a jeho jednotlivých částí. Výsledkem měření je grafické zobrazení srdeční činnosti – elektrokardiogram.

Návod:

Senzor EKG připojte přes USB link k počítači – spusťte Data Studio.

Podle obrázku připojte elektrody senzoru EKG na tělo:

1) Nejdříve si sundejte prstýnky, náramky atp. Důkladně mýdlem omyjte a osušte příslušná místa, kde budou přichyceny elektrody.

2) Nalepte elektrodové náplasti – na levé a pravé předloktí (těsně pod loketní jamku) a na pravé zápěstí.

3) Připojte elektrody – jako první !! černou na pravé zápěstí, potom zelenou na pravé předloktí a poslední červenou na levé předloktí.

4) Na senzoru se rozbliká červená dioda rychlostí, která odpovídá srdečnímu rytmu.

Můžete začít měřit – v Data Studiu vidíte na obrazovce graf  závislosti napětí na čase. Spusťte měření (vlevo nahoře ikonka „Start“) a měřte cca 15 vteřin – klikněte „Konec“

Máte potřebný graf – pokud umístíte kurzor na časovou číselnou osu – můžete nastavit rozlišení času  - vyberte takové, aby byla křivka dobře znatelná – stačí 3 opakující se srdeční aktivity.

Graf přeneste do protokolu:

Je-li aktivní okno Data studia (vidíte na monitoru váš graf) stiskněte klávesu PrintScreen (uloží se obrázek „monitoru“ a otevřete program Malování (v Programy – Příslušenství), pomocí kláves Ctrl V vložte obrázek obrazovky, vyberte (klikněte v liště na možnost vybrat) vhodnou oblast obrázku (aby zůstaly u grafu osy), zmáčkněte Ctrl C, najeďte si zpět na protokol a použitím kláves Ctrl V, vložte 
na příslušné místo, je-li třeba rohem obrázku, upravte velikost.

Úkol:

Podle uvedených internetových stránek se pokuste svůj graf popsat. Použijte přitom pojmy – T vlny, P vlny, Q vlny, R vlny, S vlny, QRS komplex. Co uvedené vlny představují?  Dále na grafu vyznačte časový úsek, který představuje jednu opakující se srdeční cyklus.

http://ekg.kvalitne.cz/popis5.htm

http://ekg.kvalitne.cz/vzoryekg.htm

Ve skupině porovnejte své výsledné kardiogramy. Jsou stejné nebo jsou na nich patrné rozdíly? Uveďte v závěru.

Protokol                                                                            Měření srdeční činnosti - EKG

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Graf:

Vysvětlení:

Závěr: