TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_2_04

Laboratorní cvičení z chemie č. 4

Téma: Závislost vodivosti vodného roztoku chloridu sodného na jeho koncentraci

Zpracoval:  RNDr. Petr Koloros, Ph.D.

Laboratorní práce č. 4

Závislost vodivosti vodného roztoku chloridu sodného na jeho koncentraci

Vodivost elektrolytu se skládá z vodivosti jednotlivých iontů přítomných v roztoku a při dané teplotě závisí tedy  i na jeho koncentraci. Jestliže známe kvalitativní složení elektrolytu, můžeme v některých jednoduchých případech podle jeho vodivosti stanovit také jeho koncentraci.

Úkol: Sledujte změny vodivosti roztoku na základě změny koncentrace vodného roztoku chloridu sodného. Na základě těchto údajů stanovte koncentraci NaCl v neznámém vzorku metodou kalibrační křivky.

Pomůcky : Digitální konduktometr, digitální váhy s přesností 0,1 g, dvě kádinky, stojan se šesti zkumavkami se širším hrdlem

Chemikálie: Chlorid sodný NaCl, destilovaná voda

Postup:

1. Připravte 1000 ml vodného roztoku NaCl o koncentraci 0,1 mol/l

2.  Odměřte asi 75 ml 0,1 M zásobního roztoku chloridu sodného do kádinky. Do druhé kádinky dejte asi 75 ml destilované vody

3.  Označte šest zkumavek s širším hrdlem čísly 1-6 a umístěte je do stojánku na zkumavky.přidejte sedmou zkumavku pro neznámý vzorek.

4.  Napipetujte postupně 0, 4, 8, 12, 16 a 20 ml 0,1 M zásobního roztoku chloridu sodného do zkumavek označených čísly 1-6.

5.  Druhou pipetou přidejte do zkumavek 1-6 postupně 20, 16, 12, 8, 4, a 0 ml destilované vody.

6.  Každý roztok pečlivě protřepejte, případně promíchejte tyčinkou.

7.  Změřte vodivost u všech zkumavkách a zapište ji tabulky.

8.  Nakreslete graf závislosti vodivosti na koncentraci roztoku.

9.  Na základě kalibračního grafu určete neznámou koncentraci předloženého roztoku NaCl

Doplňující úkoly:

- Jakou roli hraje v tomto experimentu stupeň disociace chloridu sodného

- Uveďte výpočet nutný pro přípravu  1 l  vodného roztoku NaCl o koncentraci 0,1 mol/l

- Jakou grafickou podobu má závislost vodivosti na koncentraci roztoku chloridu sodného

Protokol                                                                   Závislost vodivosti vodného roztoku chloridu sodného na jeho koncentraci

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Měřené hodnoty

| Zkumavka č. | Objem 0,1 M NaCl | Objem destilované vody | Látková koncentrace | Vodivost v mS/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Graf:

Závěr: