TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

Laboratorní cvičení z ekologie č. 3

Téma: Porovnání  hodnot  pH  výluhů  různých půdních  vzorků

Zpracovala : Mgr. Eliška Turecká

Teoretický úvod :

Půda patří k základním složkám životního prostředí, její vlastnosti přímo ovliňují charakter celého ekosystému. Důležitou charakteristikou půd je hodnota jejich pH, která má vliv na výskyt rostlinných druhů – jsou rostliny (např. přeslička, jitrocel, šťovík, ...), kterým vyhovují půdy kyselé, jiné ( komonice, hořčice,...) dávají přednost půdám zásaditým. pH půd je dáno především jejich minerálním složením, ale měnit je může svou činností i člověk.

Pomocí senzoru pro měření pH porovnáme hodnoty pH různých vzorků půd.

Domácí příprava :

Studenti mají za úkol opatřit vzorky půd z oblastí s různým geologickým podložím ( např. vápencové oblasti ) nebo ekosystémů (les – smíšený, smrková monokultura, pole, zahrada, rašeliniště, vřesoviště, pískovna, …) a vysušit je.

Postup měření :

Připravte půdní výluhy – do Erlenmeyerovy baňky o objemu 250 ml vsypte 30g vysušené půdy a zalijte 100 ml  destilované vody, protřepávejte asi 4 minuty a vzniklou suspenzi přefiltrujte přes filtrační papír do kádinky o objemu 250ml.

Do první kádinky vložte pH senzor Pasco pro měření pH a zapojte jej do Data exploreru.  Změřte hodnotu pH vzorku a zapište ji do tabulky. Senzor z roztoku vyjměte a opláchněte jej v destilované vodě, teprve pak jej použijte k dalšímu měření.

Změřte a zapište hodnoty pH všech připravených vzorků. Podle zjištěných hodnot pH ohodnoťte jednotlivé vzorky jako kyselé, neutrální nebo zásadité. Při zařazování se řiďte níže uvedenou stupnicí :

pH 4,4 – 6,5 je půda kyselá , pH 6,6 – 7,2 je půda neutrální, pH 7,3 až 7,7 je půda alkalická, zásaditá

Doplňující úkoly :

1) Porovnejte zjištěné hodnoty pH půdních vzorků s očekávanými, pokuste se odůvodnit  případné rozdíly.

2) Pomocí internetové geologické mapy (http://www.geologicke-mapy.cz/) vytvořte mapu míst odběru vzorků (geologickou mapu oblasti použijte jako podklad) a vložte ji do laboratorního protokolu. Existuje nějaká souvislost mezi hodnotou pH půdy a geologickým podložím ? Vysvětlete.

3) Vztah mezi pH půdy a rostlinným pokryvem demonstrují  tzv. acidofilní a bazofilní rostliny- vyhledejte význam odborných termínů na internetu a uveďte příklady. Existují i rostliny neutrofilní  ? (pokud ano, opět uveďte příklady).

4) Jakými způsoby může člověk ovlivnit pH půdy ? Jedná se o vliv pozitivní nebo negativní ? Proč vlastně zahrádkáři „vápní“ zahrady ? A co přírodní regulace pH půd – jakými způsoby probíhá ?  Popište je. Pro získání informací využijte internet.

Laboratorní  protokol

Téma: Porovnání  hodnot  pH  výluhů  různých půdních  vzorků

jména :  …....................................................................           datum : …....................................

Doplňte údaje do tabulky :

| vzorek | vápen. oblast | les | pole | rašeliniště | zahrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota pH |  |  |  |  |  |
| zařazení |  |  |  |  |  |

vložte mapu míst odběru vzorků :

vysvětlení souvislosti mezi geologickým podložím a  pH půdy :

rostliny acidofilní -

rostliny bazofilní -

rostliny neutrofilní -

vliv na pH půd

| člověk (neg./poz.) | příroda |
| --- | --- |

vápnění zahrádek =

Závěr :