TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_3_19

Laboratorní cvičení z ekologie č. 19

Téma: Porovnání vodních ekosystémů z hlediska rozdílného množství rozpuštěných látek

Zpracovala : Mgr. Eliška Turecká

Teoretický úvod:

Rozpuštěné minerální látky jsou ve větší či menší míře součástí každého vodního ekosystému, jejich obsah ve vodě je určující pro výskyt různých druhů vodních organismů. Nejčastěji se minerální látky dostávají do vody vymýváním podloží nebo splachem z okolních půd, významnou roli hraje i činnost člověka (např. hnojení polí, apod.).

Obsah rozpuštěných látek ve vodě můžeme změřit pomocí senzoru Pasco pro měření vodivosti.

Postup měření:

V terénu odeberte vzorky vod z různých vodních ekosystémů (různé typy rybníků, tůň, louže, studna,…) o objemu asi 150 ml a přeneste je do laboratoře k dalšímu měření.

Kádinky o objemu 250 ml naplňte asi do poloviny objemu zkoumanými vzorky (tak aby šlo ponořit senzor Pasco pro měření vodivosti).  Pokud je vzorek vody příliš znečištěn mechanickými nečistotami, proveďte předtím filtraci přes filtrační papír.

Do kádinky vložte senzor Pasco pro měření vodivosti, zapojte jej do Data exploreru, změřte hodnotu konduktivity a zaznamenejte ji do tabulky. Tento postup zopakujte u všech vzorků, nezapomeňte před každým měřením senzor Pasco opláchnout v destilované vodě!

Doplňující úkoly:

1) Nakreslete mapku terénu, zakreslete do ní vámi zkoumané vodní ekosystémy a vyznačte v nich místa odběru vzorků. Mapku připojte k protokolu.

2) Porovnejte hodnoty naměřené konduktivity v jednotlivých vzorcích, určete, který vzorek má nejvyšší a který nejnižší obsah rozpuštěných látek, zamyslete se nad příčinami.

3) Některé rostliny nebo živočichové svým výskytem přímo indikují přítomnost určité minerální látky v ekosystému nebo naopak její absenci. Najděte na internetu a v literatuře vysvětlení pojmů nitrofyty a nitrofobní organismy, kalcifity a kalcifobní organismy, halofyty (obligátní, fakultativní) a halofobní organismy – jejich charakteristiku, zástupce a zástupce pozorované při vašem měření.

4) S obsahem rozpuštěných minerálních látek v okolním prostředí souvisí i schopnost osmoregulace. Stručně popište nejvýznamnější osmoregulačními mechanismy sladkovodních i mořských živočichů. Pracujte s internetem.

5) Ne všechny  látky, které se do vodních ekosystémů dostávají, mají pozitivní vliv na přítomné organismy – např. těžké kovy, ropa  - jakým způsobem se vůbec do vody dostávají a jaké jsou jejich účinky na vodní organismy?

Laboratorní  protokol

Téma: Porovnání vodních ekosystémů z hlediska rozdílného množství rozpuštěných látek

jména :  …....................................................................           datum : …....................................

Mapka terénu s vyznačenými místy měření ve vybraných ekosystémech viz. druhá strana protokolu

Doplňte výsledky měření do tabulky :

| lokalita |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konduktivita |  |  |  |  |  |

vzorek s nejnižší konduktivitou …...................., příčina ........................................................................

vzorek s nejvyšší konduktivitou …...................., příčina .......................................................................

Pozn. – přepočet naměřených hodnot z µS/cm  na mS/m je posun desetinné čárky o jedno místo doleva (např. z naměřené hodnoty 3µS/cm je 0,3 mS/m).

|  | charakteristika | zástupci | pozorovaní zástupci |
| --- | --- | --- | --- |
| nitrofyty |  |  |  |
| nitrofobní organismy |  |  |  |
| kalcifyty |  |  |  |
| kalcifobní organismy |  |  |  |
| halofyty |  |  |  |
| halofobní organismy |  |  |  |

osmoregulace

sladká voda 		x 		mořská voda

znečištění těžkými kovy

znečištění ropou

Závěr :