TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

F_1_03

Pracovní list

Téma:

Měření hustoty

Zpracovala:  Mgr. Ing. Daniela Čechová

Laboratorní práce č. 3                             Jméno žáka:

Datum:                                                                 Jméno spolupracovníka:

Třída:

Název:  MĚŘENÍ  HUSTOTY

Pomůcky:  rovnoramenné váhy a sada závaží, odměrný válec, voda, režná nit  na zavěšení, zkoumaná tělesa.

Úkol:

- Seznámit se s postupem vážení na rovnoramenných vahách.

- Naučit se určit objem tělesa ponořením do vody v odměrném válci.

- S využitím změřené hmotnosti a objemu tělesa vypočítat jeho hustotu a podle MFChT odhadnout, z jakého materiálu je těleso vyrobeno.

- Dle časových možností se seznámit s principem hustoměru a jeho použitím.

Postup měření:

- Každé ze zkoumaných těles zvažte na rovnoramenných vahách. Vážení opakujte 5x pro každé těleso, výsledky zapište do tabulek.

- Do odměrného válce nalijte vodu tak, aby hladina dosahovala k některé z rysek označujících objem v desítkách cm3, obě tělesa přivažte na kousek režné niti, úplně ponořte do vody ve válci a na stupnici válce odečtěte objem ponořeného tělesa. Měření opakujte 5x pro každé těleso, výsledky zapište do tabulek.

- Z naměřených hodnot v každé tabulce určete aritmetický průměr měřené veličiny a její absolutní a relativní odchylku. Dále vypočtěte aritmetický průměr, absolutní a relativní odchylku hustoty obou těles, zapište výsledek měření a porovnejte ho s hodnotami v tabulce hustot v MFChT. Na základě tohoto porovnání stanovte, z jakého materiálu jsou tělesa pravděpodobně vyrobena a zapište jejich tabulkovou hustotu.

Vypracování:

hmotnost tělesa 1

| Číslo měření | mi (g) | mi-m1 | ¦ mi-m1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

m1 =

Δm1 =

∂m1 =

m1 = (                     ±                     ) g

hmotnost tělesa 2

| Číslo měření | mi (g) | mi-m2 | ¦ mi-m2¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

m2 =

Δm2 =

∂m2 =

m2 = (                     ±                     ) g

objem tělesa 1

| Číslo měření | Vi (cm3) | Vi-V1 | ¦ Vi-V1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

V1 =

ΔV1 =

∂V1 =

V1 = (                     ±                     ) cm3

objem tělesa 2

| Číslo měření | Vi (cm3) | Vi-V2 | ¦ Vi-V2¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

V2 =

ΔV2 =

∂V2 =

V2 = (                     ±                     ) cm3

hustota tělesa 1                                                  hustota tělesa 2

ρ1 =                                                                    ρ2 =

Δρ1 =                                                                 Δρ2 =

∂ρ1 =                                                                  ∂ρ2 =

ρ1 = (                   ±                  ) g/cm3              ρ2 = (                    ±                   ) g/cm3

ρ1 = (                   ±                  ) kg/m3              ρ2 = (                    ±                   ) kg/m3

tabulková hustota tělesa 1                            tabulková hustota tělesa 2

ρ1 =                        kg/m3                                ρ2 =                      kg/m3

materiál tělesa 1                                             materiál tělesa 2

Závěr: